如何选择E-SAVER节电装置的容量？
答：1.先调查欲导入回路尖峰时段的使用电流。
    2.取三相最大电流量(I)为计算基准。
    3.单相回路以I×V(220系统电压)÷1000，求出KVA数。
    3-1.三相回路以I×V(380系统电压)×1.732(即√3)÷1000，求出KVA数。
    4.再以此设备容量，参照「节电装置规格表」选择适宜的机型
      规格。
    5.举例，欲导入为三相负载回路，系统电压为380V，三相之电流量尖峰时段调查结果分别为R(57A)-S(65A)-T(50A)，取最大电流量S相65(A)，E-SAVER节电装置设备容量即为65(A)×380(V)×1.732÷1000＝42.78KVA；
      然后，参照「E-SAVER节电装置规格表」，故选择3ψ380V 45KVA之E-SAVER节电装置。

 注:简易选容量方法---用三相最大电流除以1.5,即得出相应KVA数，再以此设备容量，参照「节电装置规格表」选择适宜的机型规格。
举例，欲导入为三相负载回路，系统电压为380V，三相之电流量尖峰时段调查结果分别为R(57A)-S(65A)-T(50A)，取最大电流量S相65(A)，65÷1.5=43.33KVA,然后，参照「E-SAVER节电装置规格表」，故选择3ψ380V 45KVA之E-SAVER节电装置。
一般灯具功率因数及相应节电率：

	负载
	功率因数
	节电率

	普通白炽灯、日光灯、钠灯、汞灯
	0.6-0.8
	15%-25%

	节能灯、电子镇流器式日光灯、钠灯、汞灯
	0.85-1
	10%-15%

	金属卤化物灯
	0.6-0.8
	8%-15%


容量（KVA）*功率因数=功率（KW）
50KW普通日光灯回路，功率因数为0.6,容量即为50/0.6=83KVA

即选择100KVA节电装置。

75KW普通日光灯回路，功率因数为0.6,容量即为75/0.6=125KVA

    即选择150KVA节电装置。
